DOCUMENTATION

Couple serrage de clé dynamométrique

Description                                                           Désignation              Couple de serrage

En ‘‘                                 (kgf.m)

Moteur :

Fixation d’épurateur d’air au plateau arrière……..Vis de blocage 1/2 x ¼……...............1,1

Epurateur d’air au carburateur…………………....…Boulon 2 1/8  x 5/16……….............…1,1

Alternateur / support et plateau av/moteur…….Boulon 4 7/8 x 5/16……….............….3,0

Alternateur/articulation de réglage…………….….Vis de blocage 1x5/16……...........…....2,8

Fixation d’embrayage volant moteur………….....Boulon de 1,65x3/8…………...............3,0

Boulon de bielle……………teinté…………….....….Boulon de 1,65x3/8…………................6,9

……….      …………….phosphaté…………………………………….............……..............6,4

Pignon à chaîne/arbre à cames……………….......Vis de blocage 5/16…………...............3,3

Ecrou de poulie de vilebrequin………………….....1x16……………….........…...........…..…20,7

Bouchon de vidange du bloc cylindre…………….1/2 x 20……………………....................4,8

Culasse /bloc………………………………….........…..Goujon 3/8………………….................…6,4

Allumeur /socle………………………………........…..Boulon 5/16x2……………....................2,8

Fixateur de ventilateur ………………………....…..Vis de blocage 3/4 x 1/4…................1,2

Volant moteur au vilebrequin…………………...…Boulon cadmié de 1,03x3/8…............5,5

…………………………………………………....... « Parkérisé »…………...........….............6,2

Pompe à essence……………………………….....…Goujon 5/16 x 1,16…………................1,9

Boîte de vitesse/Plateau Ar.moteur……………..Goujon 1,56 x 5/16……….............…..1,9

Admission de collecteur à l’échappement…...Goujon 5/16 …………….…...............….1,9

Collecteur/culasse…………………………..…........Goujon 3/8…………….……................…3,5

Boulon/chapeau/palier/vilebrequin……………...Boulon de 3 x7/16……….…................9,0

Bouchon de vidange/carter inférieur……….…Bouchon conique Dryseal 3/8.............3,5

Carter inférieur sur bloc…………………………...Vis de blocage 5/8 x 5/16…................2,8

Bouchon contacteur pression huile/culasse..Bouchon conique 18NPx3/8….............1,9

Fixation joints étanchéité huile/bloc………….Vis 0,94 x 5/16…….....………............….1,9

Cache culbuteur…………………………….…...…Goujon 4,13 x 5/16……..……...............0,3

Socle culbuteur culasse………………….…….…Goujon 3,09 x 3/8………..…...........…...4,7

Joints étanchéité vilebrequin Ar……………….Vis 1 1/8 x 5/16…….……..…................2,8

Support montage moteur Ar./châssis……....Vis blocage 5/8 x 5/16 ……................2,8

Bloc d’étanchéité/plaque de moteur..……...Vis 5/8 x 5/16………………................…2,8

Bougie/culasse…………………………..……...…..Filetage 3/4 de long x 14mm..............2,8

Fixation démarreur……………………..……….....Boulon 2 1/8 x 3/8……….….............…4,7

Couvercle calage plateau moteur av……….…Vis de blocage 3/8 x 5/16….…...........1,4

…………………………………………………............Vis de blocage 7/8 x 5/16 ................2,8

…………………………….........………………...……Goujon 1,16 x 5/16……….…...............2,2

Coude durite sur pompe à eau……………….…Boulon 3/4 x 5/16…………............…...2,8

…………………………………………………..........…Vis de blocage 1 x 5/16…...............…2,8

Pompe à eau sur culasse…………………………..Boulon 3/4 x 5/16…………..............…2,8

…………………………………………………...........…Boulon 1/4 x 5/16 ……...........….…..2,8

………………………………………………..........……Boulon 3/8 x 5/16…………................2,8

Boîte à vitesse :

Carter embrayage/boîte de vitesse……………Boulon 3/8 x 1…………..............……4,4

………………………………………………..…..........Vis de blocage 3/8 x 1 1/8.............4,4

Couvercle boîte de vitesse……………………...Vis de blocage 1/4 x  1/2…..........…1,2

Bouchon de vidange magnétique…………....Bouchon Dryseal 3/8 x 18..............3,5

Bouchon remplissage huile………………………3/8 conique….…….........................3,5

Flasque/arbre secondaire……………………..…Ecrou 5/8…………………....…...........16,6

Contacteur feux recul ,ceinture sécurité...Contacteur 10mm……..………...........1,0

Vis positionnement arbre renvoi M.a……….Vis pointue 5/16 x 1 1/2…..........…..1,9

Couvercle sup.boîte vitesse…………………...Boulon 1/4 x 1 7/8………..…..........…1,4

……………………………………………….........….Vis de blocage 1/4 x 7/8……............1,4

Arbre de transmission et pont arrière :

Plateau montage/pont carter hypoïde………………3/8……………………..........…....5,2

Fixation plateau arr.(arbre roue et moyeu)……....Boulon 5/16………….........……2,8

Chapeau de palier au carter……………………….......Boulon 3/8 x 1,84….............5,2

Grande couronne/ensemble différentiel…………...Boulon 3/8 x 0,72……...........6,4

Fixation Av/Ar arbre transmission…………….........Boulon 3/8 x 1….…….........….4,7

Moyeu/arbre roue………………………………………….5/8….…………….................…16,6

Bouchon vidange et remplissage…………….…..…Dryseal 3/8 x 18……….............3,3

Pont Ar./châssis……………………………….........….Boulon 7/16 x 7,4……..........….6,2

Fixation ressorts suspension…………………......….Goujon 3/8……………..…..........4,7

Joints d’arbre/arbre de roue inférieur………….…Goujon 3/8 .…………….........…..6,4

Suspension avant :

Fixation barre anti-roulis/châssis…………..…..…..Etrier 5/16………………........…….0,6

Ensemble articulation barre anti-roulis……….….Goujon 7/16………….……........….6,2

Goujon barre anti-roulis………………………......…Goujon 3/8………………..….........1,9

Rotule sur triangle supérieur……………...…….…Boulon 1/4 x 5/16…………......…2,8

Goupille de rotule/pivot fusée………………….…Goupille de pivot 7/16…........…..5,2

Etrier de frein…………………………………........…Boulon 1,31 x 7/16..…….....…....9,0

Disque de frein………………………………….........Boulon 1 x 3/8……………….........4,7

Fixation amortisseur…………………………….......Boulon 7/16…………………...........6,4

Suspension Av., support montage/châssis…..Vis de blocage 1 x 3/8….........…4,4

………………………………………………….............Boulon 1/8 x 3/8…………...….......4,4

Fusée/pivot………………………………….......……1/2 sur arbre de fusée…….......…9,0

Extrémité tourillon/triangle…………………..……Boulon ½ x 7/16………….........…6,2

Ensemble au châssis…………………………......…Goujon 3/8………….…….......…...3,5

Suspension arrière :

Fixation inférieure amortisseur………………...…Goupille 7/16…………..…..….....5,2

Axe pivotement amortisseur ………………….…Goupille d’appui 1/2...……...…..6,6

Fixation jambe force/support d’appui…….…..Boulon 1/4 x 3/8…………......…4,4

Ressort/support de pivot………………………....Boulon 5/8 x 5/16………….…...2,8

Plateau pivot fusée/moyeu Ar.Intérieur….….Boulon 3/8 x 7/16………..........6,6

Extrémité ressort /pivot de fusée………….….Boulon 7/16…………..……......…6,6

Direction :

Joints rotule/écrou fixation barre accouplement….1/2 sur barre accouplement..….5,2

Colonne inférieure/support…………………….......…..Vis de blocage 1/2 x 1/4….....…1,2

Accouplement inférieur/bride supérieure……..…….Boulon 1/4……………...........……1,2

Boulon serrage accouplement…………………..….....1 1/4 x 5/16…………….….......….2,0

Support crémaillère/châssis…………………….........…Etrier 5/16…………...…….......….2,2

Roue/moyeu……………………………………….............Goujon de 3/8……………......…..6,6

Vis creuse bride sécurité……………………..….......…Vis blocage 7/16………….........…2,8

Bride sécurité colonne direction……………….....…..Boulon de 1/4…….……….......….1,2

Volant sur colonne de direction………………....…...9/16 sur la colonne..……….....…4,7

Carrosserie :

Support montage accélérateur…………………....…Boulon 1/2 x 5/16………….......…2,8

Support montage accélérateur tableau bord……..Vis de blocage 1/2 x 1/4…....…1,2

Pivot charnière capot au support maintien…….....Vis de blocage 1 7/8 x 3/8…….4,4

Pare choc/aile carrosserie Ar………………….........…Vis d blocage 3/4 x 5/16…..…..1,9

Support montage pédale embrayage et frein….…Vis de blocage 5/8 x ¼………...1,2

Fixation embrayage et maître-cylindre frein.……...Vis de blocage 7/8 x 5/16..…...2,8

Charnière de porte/carrosserie…………………......…Vis de blocage 7/8 x 5/16…..…2,8

Charnière de portière sur portière……….……….....Vis de blocage ¾ x 5/16……....1,9

Fixation glissière de siège ……………..…………........Vis de blocage 7/8 x ¼…….....1,2

Glissière de siège/plancher……………..………….......Vis de blocage ¾ x ¼……...….1,2

Fixation ceinture sécurité tunnel et seuil…….….…Boulon spécial 7/16………......…4,4

Fixation ceinture sécurité passage roue Ar.……….Boulon spécial 7/16…….….....…4,4